香取広域市町村圏事務組合火災調査規程

平成18年3月27日

訓令第９号

改正　平成25年３月29日訓令第３号

目　次

- 総則（第１条～第３条）

- 調査業務体制

第１節　調査の原則（第４条～第９条）

第２節　調査態勢（第10条～第12条）

第３章　調査業務処理の基本

- 調査実施上の通則（第13条～第19条）

- 基本事項の処理（第20条～第30条）

第４章　調査業務の執行

第１節　火災出場時の調査（第31条～第32条）

第２節　鎮火後の調査（第33条～第40条）

第３節　立証のための調査（第41条～第45条）

第５章　調査結果の記録等

第１節　調査書類の作成（第46条～第49条）

第２節　照会対応（第50条～第52条）

第６章　り災の証明（第53条）

第７章　委任（第54条）

第１章　　総則

（趣旨）

第１条　この訓令は、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）第７章の規定に基づく火災の調査（以下「調査」という。）の執行について必要な事項を定めるものとする。

（調査の目的）

第２条　本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

（用語の定義）

第３条　この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）　火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

（２）　爆発現象とは、化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

（３）　調査とは、火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。

（４）　調査員とは、調査に従事する消防職員をいう。

（５）　関係者等とは、法第２条第４項に定める関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

（６）　建物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。なお、新築中の木造（防火）建物の場合は、屋根がふき終わった時点、新築中の耐火建物の場合スラブを打ち終わった時点から建物とみなす。また、古くなった車両、船舶を改造し店舗等に利用しているもので土地に定着しているものは建物とする。

（７）　収容物とは、柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほか、バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいい、外壁に張り出した看板、ネオン等は、収容物に含めない。また店舗内から軒下あるいは日除けの下まで商品がはみ出している場合は収容物とみなす。ただし、建物の外部にあって、内部商品と切り離され、独立しているものは除く。

（８）　車両とは、原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいい登録の有無は問わない。

（９）　被けん引車とは、車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

（10）　船舶とは、独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

（11）　航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機飛行船等の機器をいう。

（12）　森林とは、木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として利用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

（13）　原野とは、雑草、灌木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。

（14）　牧野とは、主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地（耕地の目的に供される土地を除く。）をいう。

（15）　用途とは、建物、車両、船舶、航空機等が占有され、又は使用されている目的をいう。

（16）　業態とは、原則として事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育・宗教・公務・非営利団体等の諸活動を含むものとする。

（17）   製造物とは、製造物責任法（平成６年法律第85号。以下「責任法」という。）第２条第１項に定める製造又は加工された動産をいい、欠陥とは、同条２項に定める欠陥をいう。

２　その他火災調査に関連する用語の定義及び火災調査を実施する上で、火災報告取扱要領（平成６年４月２１日付、消防災第100号、以下「要領」という。）に定めるところを基本とする。

第２章　　調査業務体制

第１節　調査の原則

（調査の基本）

第４条　調査は、物的証拠を主体とし、関係者等の供述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。

（調査の区分及び範囲）

第５条　調査の区分は、火災原因調査及び火災損害調査とし、その範囲は次の各号に掲げるとおりとする。

（１）　火災原因調査

ア　出火原因　火災の発生経過及び出火箇所

イ　発見、通報及び初期消火状況　発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

ウ　延焼状況　建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等

エ　避難状況　避難経路、避難上の支障要因等

オ　消防用設備等の状況　消火設備、警報設備及び避難設備の使用、作動等の状況

（２）　火災損害調査

ア　人的被害の状況　火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

イ　物的損害の状況　火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況

ウ　損害額の評価等　火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の状況

（調査責任）

第６条　署長は、管轄内の火災調査の責任を有し、火災の覚知とともに調査を開始しなければならない。

（調査の実施）

第７条　調査の実施は、原則として火災が発生した場所を管轄する調査員が実施するものとする。

２　調査員は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

３　署長は、大規模火災等により管轄する調査員では調査に支障があると認められる場合は、特別班を編成し調査に万全を期するものとする。

（調査結果の活用等）

第８条　消防長又は署長は、調査の結果を管内の情勢に合わせて分析及び検討して、火災の実態を明らかにするとともに、消防行政に反映できるよう努めなければならない。

（類以火災の対応）

第９条　消防長又は署長は、調査結果から製造物の欠陥による類以火災の発生が予想されるなど必要と認めるときは、当該火災に係る資料の収集に努めなければならない。

第２節調査態勢

（調査態勢の確立及び調査技術の向上）

第10条　消防長又は署長は、調査を行う必要な人員及び機材を整備して、調査の態勢を確立しておくとともに、調査員に対し教養の徹底、研究会の開催及び自己啓発の助長等により、その資質の向上をはかるものとする。

（主任調査員等の指定）

第11条　署長は、原則として消防司令補以上の階級のある者から主任調査員を、また、消防司令補以下の階級にある者から消防署の実情に応じて副主任調査員及び調査員を指定するものとする。

２　署長は、調査上特に必要と認めた場合は、前項の調査員以外の職員を調査に協力させるものとする。

（調査本部の設置）

第12条　消防長又は署長は、大規模特異火災の発生に際し、機能的かつ効率的な調査執行の必要があると認めるときは、調査本部を設置する。

２　前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。

第３章　調査業務処理の基本

第１節　調査実施上の通則

（主任調査員等の責務）

第13条　主任調査員は、調査業務を適正に推進するため、他の調査員に対し、積極的に指導又は助言を行わなければならない。

２　調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

（１）　調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務が円滑になるよう努めること。

（２）　調査員は調査に際し、関係者の民事紛争に関与しないように努めるとともに個人の自由、権利を不当に侵害したり、調査上知りえた秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

（３）　警察機関、その他の関係機関とは密接に連絡を取り相互に協力して調査を進めること。

（立ち入りの原則）

第14条　調査員は調査現場その他関係ある場所への立ち入りは、関係者等の立会いを得ることを原則とする。

（質問）

第15条　調査員は、関係者に対して調査上必要な事項を質問し、火災状況の把握に努めなければならない。

（任意供述の確保）

第16条　調査員は、関係ある者から任意の供述を得るよう心掛け、その場所、時機等を考慮しみだりにその供述を誘導してはならない。

（伝聞の排除）

第17条　調査は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るように努めなければならない。

（少年等に対する質問等）

第18条　少年（18歳未満の者をいう。以下同じ。）並びに身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第４条に定める身体障害者及び精神保健法（昭和25年法律第123号）第３条に定める精神障害者（以下「少年等」という。）の関係する火災で、前条に定める質問を行う場合には、立会人をおいて行うものとする。ただし、立会人をおくことで真実の供述を得られないと判断されるときはこの限りでない。

２　前項の質問を行うにあたっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもってあたらなくてはならない。

３　少年等は現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

４　少年等の失火または放火による火災について、市民、報道関係等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

（安全管理）

第19条　署長は、調査現場等の特性に応じた安全管理に努めるものとする。

２　調査現場等における安全管理の要領は別に定めるものとする。

第２節　基本事項の処理

（火災件数の扱い）

第20条　１件の火災とは、一つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火までをいう。

なお、同一消防対象物で二箇所から出火した場合で出火原因が放火、漏電等に基づくときは、１件である。詳細は、火災調査規程事務処理要綱第５による。

（火災損害の区分）

第21条　火災の損害は、次の３種とし、その内容は、当該各号に掲げるとおりとする。

（１）　焼き損害とは、火災によって焼けたもの、熱によって炭化、溶融または破損した物等の損害をいう。

（２）　消火損害とは、消火のため受けた水損、破損、汚損等の損害並びに煙及び物品の搬出による損害をいう。

（３）　爆発損害とは、爆発現象により受けた破損等の損害をいう。

（火災の種別）

第22条　火災の種別は、次の６種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

（１）　建物火災とは、建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

（２）　車両火災とは、車両及び被けん引車又はそれらの積載物が焼損した火災をいう。

（３）　船舶火災とは、船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

（４）　航空機火災とは、航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

（５）　林野火災とは、森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

（６）　その他の火災とは、前各号以外の物が焼損した火災をいう。

２　爆発とは、人の意図に反して発生し又は拡大した爆発現象をいい、この現象は爆発による破損と爆発火災に分類される。

３　前各号の火災が複合する場合の火災の種別は、焼き損害額の大なるものによる。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りではない。

４　前項の焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の火災の種別による。

（焼損の程度）

第23条　建物の焼損程度は、１棟ごとに次の４種に区分し、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

（１）　全焼とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

（２）　半焼とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

（３）　部分焼とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。

（４）　ぼやとは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が１平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が１平方メートル未満のもの、又は収容物のみを焼損したものをいう。

（火災の程度）

第24条　火災の程度は、１件の火災のうち決定した火災の種別の焼損程度の大なるものより全焼火災、半焼火災、部分焼火災及びぼや火災に区分する。

２　爆発のみで燃焼の継続がなく人体に被害があっても他に破損物件等がない場合は、非火災とする。（破損等とは、ガラスの破損、合成樹脂製品の溶融などが該当する。）

（損害床面積等の算定）

第25条　建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。

２　水損、破損及び汚損の場合は、前項に準ずるものとする。

（出火日時分の決定）

第26条　出火時分の決定は、関係者の火災発見状況、通報（覚知）時分及び消防対象物の構造、材質、状態並びに火気取扱い等の状況を総合的に検討し、合理的な時分とする。

なお、事後聞知により覚知した火災の取扱いについては、別に定める

（世帯のり災程度）

第27条　１世帯ごとに次の３種に区分し、その内容は当該各号に掲げるところによる。

（１）　全損とは、建物（その収容物を含む。以下この条において同じ。）の火災損害額（以下「損害額」という。）がり災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

（２）　半損とは、建物の損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう

（３）　小損とは、前各号に該当しないものをいう。

（損害額の算定基準）

第28条　損害額は、再建築費又は購入価格等を基本とし、減価償却を行って時価額を評価し、別に定めるところにより算定するものとする。

（火災による死傷者）

第29条　火災による死傷者は、火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により火災現場において、火災に直接起因して死亡又は負傷したものをいう。

２　火災による負傷者が受傷後48時間以内に死亡した場合には、火災による死者とする。

（焼死者等の取扱い）

第30条　調査員又は消防隊員は、現場において焼死者又はその他の死者を発見したときには、直ちに現場最高責任者に報告しなければならない。

２　前項の報告を受けた現場最高責任者は、所轄の警察署に通報し必要な措置を講じなければならない。

第４章　調査業務の執行

第１節　火災出場時の調査

（火災出場時の見分状況把握）

第31条　火災に出場した職員は、消防活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。

２　調査員は、出場途上及び現場において関係者等への質問及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況並びに消防用設備等の使用、作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるように配意しなければならない。

３　前項の現場質問は、迅速的確に行うものとする。

（現場の保存）

第32条　火災に出場した職員は、消防活動にあたって事後の調査に支障とならないよう現場保存に努めなければならない。

２　消防活動のため、やむを得ず物件を移動し、又は破壊する場合は、必要最小限にとどめ、現場の状況がわかるよう必要な処置をとらなければならない。

第２節　鎮火後の調査

（調査現場の指揮）

第33条　署長は、調査の進行の万全を期すため調査の指揮者を定めなければならない。

２　調査の指揮者は、現場見分、写真撮影、図面作成等の各担当者を指定し、組織的に調査の進行を図るものとする。

３　調査の指揮者は、関係者等への質問を行うにあたっては、重複を避け効率的な調査を行わなければならない。

（現場立会人）

第34条　現場の調査は、関係者を現場立会人として実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在でやむを得ない場合は、警察官又は関係者の近親者その他適当なものを立会人とすることができる。

２　現場立会人は、見分しようとする場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。

３　調査現場において、調査のため必要がある場合、関係者の了解を得て、当該火災に関係する物件（以下「物件」という。）の製造者などを立会人とすることができる。

４　前各項により現場立会いを求めた場合は、安全管理、言動等に配意しなければならない。

（火災原因調査）

第35条　調査の指揮者は、調査員に第５条に定める火災原因調査を実施させるものとする。

２　前項の調査は、人的行動のほか、建築物、工作物及び建築設備並びに火気使用設備器具等の構造、機能、材質等に着目し、製造、施工及び保守管理の状況を調べるものとする。

（発掘）

第36条　出火原因の調査は、現場の見分状況及び火災出場時の見分状況並びに関係者等の供述を総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘（以下「発掘」という。）を行うものとする。

２　発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近へ順次実施するものとする。

３　見分に伴う発掘に際しては、立会人の供述に基づく物品配置等に留意し、物件等の現状確保に配意しなければならない。

４　前項の発掘は、現状を復元する観点に立って行うものとする。

（鑑定の依頼）

第37条　消防長又は署長は、燃焼物件等にかかわる鑑定を必要とする場合は、鑑定依頼書（様式第１号）により学識経験者又は関係官公署等に鑑定を依頼することができる。

（出火原因の検討及び物件の鑑定等）

第38条　調査員は、第36条に定める発掘の結果、出火箇所が判定された段階において出火原因の検討を行うものとする。

２　前項の検討は、発掘された物件等の鑑定結果及び出火箇所付近の焼損状況並びに延焼経路を参考として行わなければならない。

（火災損害調査）

第39条　調査の指揮者は、調査員に第５条第２号に定める火災損害調査を実施させるとともに、必要と認める場合はり災した消防対象物の関係者に対し次の各号に掲げる火災損害届出書により、申告を求めるものとする。

（１）　火災損害届出書(建物)　様式第２号の１

（２）　火災損害届出書(収容物)　様式第２号の２、 ２号の３

（３）　火災損害届出書(車両･船舶･航空機)　様式第３号、物品で記入しきれない場合は、様式第２号の３を用いる。

（４）　火災損害届出書(林野・その他)　 様式第４号、物品で記入しきれない場合は、様式第２号の３を用いる。

２　前項の火災損害届出書を求めたが提出されない場合は、火災損害状況調書（様式第５号）を作成しなければならない。

３　関係者からの火災損害届出書は、これを審査して受理するものとする。審査の結果、現場における消防対象物のり災状況調査の内容と当該り災申告内容が著しく異なる場合は、質問等によりその矛盾を明らかにし、訂正を求めた後、受理するものとする。

４　関係者にり災証明を行う際には、火災損害調査の結果及び前項の火災損害届出書の内容に基づき行うものとする。

（調査終了時の措置）

第40条　調査の指揮者は、調査現場における調査を終了したときは、関係者に終了した旨を通知するものとする。

２　前項に定める関係者への通知は、焼損状況及び関係者等の供述に基づき客観的に判明した状況を説明するものとする。

第３節　立証のための調査

（立証のための調査）

第41条　消防長又は署長は、調査現場において焼損物件の分解や見分が困難な場合は、日時を改めて火災原因調査の究明に関する詳細な見分及び実験を必要とする調査（以下「立証のための調査」という。）を行うものとする。

２　消防長又は署長は、立証のための調査では見分の場所、日時等を明確にし努めて第11条に定める主任調査員又は調査担当員に行わせるものとする。

３　消防長又は署長は、製造物からの火災に関連すると認められる場合は、第37条に定める鑑定の依頼に配意し、前２項による調査を行うものとする。

（物件等の提出）

第42条　消防長又は署長は、現場において立証のための調査が必要と思われる場合は、関係者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造若しくは輸入した者の了解を得て物件等を提出させるものとする。

２　消防長又は署長は、前項により任意に提出された物件等については、資料提出承諾受領書（様式第６号）により処理するものとする。

（資料提出命令）

第43条　消防長又は署長は、前条の規定によっては物件等の確保が困難と思われる場合は、法第32条第１項又は第34条第１項の規定に基づき、関係者等に対し、資料提出命令書（様式第７号）により物件等の提出を命ずるものとする。

（提出物件等の保管）

第44条　消防長又は署長は、前条により物件等の提出があった場合は、提出者に対し資料保管書（様式第８号）を交付し、所有権を明確にしておかなければならない。

（官公署への照会）

第45条　消防長又は署長は、官公署に対し調査に関する事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書（様式第９号）により行うものとする。

第５章　調査結果の記録等

第１節　調査書類の作成

（調査書類の作成及び管理）

第46条　署長は、管内で発生した火災について、本章の規定により調査書類を作成し、管理しなければならない。

（調査に必要な書類）

第47条　火災調査に必要な書類（以下「調査書類」）は次のとおりとする。

（１）　火災調査書（様式第10号）（様式第10号の２の１から第10号の５）

（２）　火災原因の判定等にかかる調書

ア　出火原因判定書（様式第11号）

イ　延焼状況等にかかる調書

（ア）　延焼状況等調書（様式第12号）

（イ）　出火建物・避難状況等調書（様式第13号）

（ウ）　危険物施設等調書（様式第14号）

（３）　火災出場時における見分調書（様式第15号）

（４）　現場見分調書（様式第16号から様式第16号の３）

（５）　質問調書　（様式第17号）

（６）　火災原因の立証のために必要な資料

ア　鑑定書

イ　火災調査関係事項照会書に対する回答文書

ウ　火災に関する照会依頼により収集した調査書類作成上必要な文書等

（７）　損害調査等にかかわる調書

ア　建物・収容物損害調査書（様式第18号）及び損害査定書（様式第18号の２から様式第18号の６の２）を用いる。

イ　建物以外の損害調査書（様式第19号）及び物品の損害査定については、（様式第18号の６、様式第18号の６の２）を用い（収容物）を目的により変更する。

（８）　火災報告

火災報告取扱要領（平成６年消防災第100号「要領」という。）別表第７第１号様式（その１）（その２）火災報告及び（その３）死者の調査表のうち必要なものを添付する。

２　前項（１）、（２）、（３）、（４）、（５）に掲げる調書等で、記載事項が多い場合には、（様式第20号）を使用するものとする。

３　調査書類には、調査の内容を明らかにするため、必要な写真及び図面を作成し添付するものとする。

なお、写真添付用紙は、第１項第４号の現場見分調書のうち、（様式第16号の２）を共用するものとする。

４　調査書類の記載要領等については、別に定める。

（火災の程度、種別による作成基準）

第48条　調査書類は、火災の程度及び種別に応じて次の基準により作成するものとする。ただし、調査上支障ないと認められる場合は、当該書類の一部について省略することができる。

（１）　火災種別は問わず、小規模火災（建物は半焼程度）で、焼き状況及び関係者の供述等から火災原因が明白な場合（ただし、製造物責任に係るものは除く。）

ア　火災調査書

イ　出火原因判定書

ウ　図面及び写真（様式上部右余白へ作成・撮影年月日及び作成者階級氏名を記載する。）

エ　次に掲げる調査書等のうち必要な調書

- 火災出場時における見分調書

- 質問調書

- 損害調査等にかかわる調書

（２）　前（１）に掲げる以外の火災及び消防長又は署長が必要と認める火災。

ア　火災調査書

イ　出火原因判定書

ウ　現場見分調書

エ　質問調書

オ　次に掲げる調書等のうち必要な調書

（ア）　火災出場時における見分調書

（イ）　延焼状況等にかかわる調書

（ウ）　出火建物・避難状況等調書

（エ）  危険物施設等調書

（オ）　損害調査等にかかわる調書

（調査書類の報告）

第49条　署長は、前項の規定により作成した書類及びその他必要な調査関係書類を火災覚知の日から起算し、20日以内に消防長に報告しなければならない。　尚、20日以内に報告できない場合は、第47条第１項第１号火災調査書（様式第10号）及び同条第１項第８号のうち必要なものを添付する。

第２節　照会対応

（照会の対応）

第50条　裁判所、捜査機関等から火災調査結果の内容について照会があった場合の取り扱いは、火災調査規程事務処理要綱で定める。

（照会対応の原則）

第51条　前項の照会対応は、個人の名誉及びプライバシーを尊重すると共に、その他消防行政に及ぼす影響に細心の注意を払い対応するものとする。

（証人、参考人としての出廷等）

第52条　職員は、自己の担当した調査に関して捜査機関から参考人として、出頭を要請され裁判所から証人等として呼び出し若しくは召喚を受けた場合は、署長を経て消防長にその事案概要を報告しなければならない。

２　前項により出頭した結果についても同様とする。

第６章　り災の証明

（り災の証明）

第53条　消防長又は署長は火災のり災者等からり災証明願（様式第21号）により証明について申請があったときは、火災損害届出書等と照合しり災証明書（様式第21号の２）により証明するものとする。

第７章　委任

（その他）

第54条　この規程中「別に定めるもの」及び必要な事項は消防長が定める。

附　則

（施行期日）

１　この訓令は、平成18年３月27日から施行する。

（経過措置）

２　この訓令の施行の日前日までに、解散前の佐原市外五町消防組合火災調査規程（平成９年佐原市外五町消防組合訓令第１号）又は小見川町外２町消防組合火災調査規程（平成７年小見川町外２町消防組合訓令第６号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附　則（平成25年３月29日訓令第３号）

この訓令は、平成25年４月１日から施行する。